- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 杭州彩威纺织科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年12月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-330109-07-02-231924 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈冬林 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢） |  |  |
| 地理坐标 | （120°23′45.773"，30°10′42.978″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 皮箱、包（袋）制造（1922）、化纤织物染整精加工（1752） | 建设项目 行业类别 | 14-028化纤织造及印染精加工175* 16-030皮革制品制造192 |
| 建设性质 | □新建 ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧山区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-330109-07-02-231924 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） | 2.9 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1900m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目只排放员工生活污水，生活污水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质数量与临界量比值小于1，未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索尔场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取水，无取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元（XSGL09）控制性详细规划（2020年版）（杭政函〔2020〕118号，批复时间：2020.12.02） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元（XSGL09）控制性详细规划（2020年版）（杭政函〔2020〕118号，批复时间：2020.12.02），规划主要内容如下： 一、对《规划》中的主要内容予以明确。 （一）规划范围：分为两个片区，总用地面积为379.62万平方米。 片区一：东至东升路，南至规划八沿路，西至规划坎红南路，北至八柯路，用地面积为373.60万平方米。 片区二：东、南至瓜沥镇镇界，西至西直河防护绿带，北至规划彩虹大道防护绿带，用地面积为6.02万平方米。 （二）发展目标：通过打造产城融合、绿色创新的活力片区，密路网、小街区模式实践样板的品质片区，传承历史底蕴、实现文化繁荣的人文片区，将该单元建设成为浙江省转型升级示范区、杭州市东部人文宜居样板区。 （三）功能定位：瓜沥小城市副中心；以品质居住和现代服务为主导，人文底蕴深厚的综合宜居片区。 （四）空间结构：规划形成“一心五节点、两轴两廊道、一圈五片区”的空间结构。 “一心”：即瓜沥小城市副中心，也是瓜沥镇西部综合居住区服务中心。 “五节点”：即西部产业片区内结合地铁站设置的商贸服务节点、南部居住片区内设置的商贸服务节点和公共服务节点、西北商贸片区内设置的公共服务节点、东部居住片区内设置的公共服务节点。 “两轴”：即沿八柯路形成的城市发展主轴和沿商贸路形成的城市发展次轴。 “两廊道”：即沿坎山直河、民丰河及两侧绿化带形成的生态廊道。 “一圈”：即串联服务中心和各节点的慢生活圈。 “五片区”：即规划区内的西北商贸片区、北部商住片区、东部居住片区、西部产业片区和南部居住片区。 （五）公共服务设施配套：原则同意规划区内公共服务设施的内容和规模。 （六）道路交通规划：原则同意规划区内道路网系统规划。 （七）市政基础设施规划：原则同意规划区内给水、排水、供电、通信、燃气、环卫、消防、防洪等市政基础设施的统筹安排。 二、规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整。 三、规划范围内任何用地或建筑物如需更改用途，或进行任何其他的开发重建，新的用途和开发重建必须符合《规划》。 四、因规划实施需要，需对《规划》进行局部调整的，按有关规定执行。 五、在《规划》批复前已签订国有土地使用权出让合同的出让用地或已取得建设用地规划许可证的划拨用地的建设项目，除为了公共利益需要外，其后续规划许可与管理仍可按原确定的规划条件执行。 六、《规划》由你局负责解释。 七、《规划》经批准并加盖杭州市规划和自然资源局规划设计成果检验章后生效，原有同级别同类型规划同时废止。 图1-1杭州市萧山区瓜沥镇坎山单元（XSGL09）控制性详细规划（2020年版）局部图 符合性分析： 对照图1-1中的坎山单元[XSGL09]控制性详细规划图，项目所在地在坎山单元[XSGL09]内，项目所在地地块性质为M1，根据瓜沥镇人民政府出具的相关证明，目前该地块正在编制《杭州临空经济示范区单元详细规划(启动区外）》，该规划中拟变更该地块性质为M1/M2兼容用地。前期规划方案已通过区规委同意，报市规资局审查通过，待市规资局正式批复。（详见附件）。根据其不动产权证，土地用途为工业，再根据杭政函〔2020〕36号批复：“规划范围内建设用地或建筑物的现有合法用途在其用途改变或建筑物重建前不必根据《规划》进行调整”，故判定本项目符合相关用地规划要求。 规划环评影响评价符合性分析 目前所在区域尚未开展规划环评影响评价。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案 杭州市生态环境分区管控动态更新方案 根据《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49 号，2024年8月12日），本项目所在地环境管控单元名称为“萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元”，属于“重点管控单元”中“产业集聚区”，具体准入清单内容如下表所示： 表1-2 杭州市环境管控单元分类准入要求 名称; 内容. 环境管控单元; 类型; 重点管控单元. 区域; 产业集聚区. 管控要求; 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，深化工业园区(工业企业)“污水零直排区”建设所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求,提高资源能源利用效率。. 表1-3杭州市辖区环境管控单元准入清单一览表 序号; 环境管控单元要求; 项目情况; 相符性. 萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），周边均为企业、道路，最近的居住区位于项目东南，距本项目24m，中间隔有生活绿地，符合空间布局引导要求。; 符合. 污染排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 本项目按照总量管控要求，实行总量控制制度，实行区域总量削减替代。项目运行实行雨污分流。; 符合. 环境风险防控; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。; 本项目实施后建设环境风险防范设施设备和正常运行监管、建立隐患排查整治监管机制、加强风险防控体系建设等措施。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. 重点管控对象; 航坞山经济区产业集聚区; /. 2、“三线一单”符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修订），要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入管控清单”。 - （1）生态保护红线 - 根据《杭州市生态保护红线划定》文本，杭州市生态保护红线划定了2大类共10个功能区块，总面积为50.84km2，占全区国土面积993km2的5.12%。其中生态功能类型8个，面积为45.59km2，占生态保护红线总面积89.67%；生态环境敏感性类型2个，面积为5.25km2，占生态保护红线总面积10.33%。 - 本项目位于萧山区瓜沥镇北塘东路2238号，不涉及生态保护红线区域，因此符合生态保护红线要求。 - 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。根据自然环境现状监测可知本项目区域声、地表水环境质量能达相应标准的要求；基本因子：根据该区域环境质量二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）和一氧化碳（CO）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）略有超标，出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，造成污染天气。二是杭州地处长三角区域，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。因此，项目所在地属于空气质量非达标区。由于区域大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势，由不达标区将逐步转为达标区。 - 本项目所在区域周边地表水、声环境质量均能达到环境质量目标。根据环境影响分析，在采取了本环评要求的措施后，本项目产生的三废均能达标排放，对项目周围大气环境、水环境及声环境影响不大，故项目运营后不会造成区域环境质量出现降级现象，符合环境质量底线。 - 资源利用上线 - 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，项目的建设符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入管控清单 - 对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》，项目符合所在的萧山区航坞山经济区产业集聚重点管控单元（ZH33010920012）的管控要求。 3、建设项目环评审批“四性五不准”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.07.16修正），建设项目环评审批应重点审查‚“四性”要求，对不符合“五不准”要求的建设项目应作出不予批准的决定，具体见表1-4。 表1-4建设项目环境保护管理条例“四性五不准”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 符合性结论. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目符合产业政策、可做到达标排放，符合选址规划、生态规划、总量控制及环境质量要求等，从环保角度看，项目实施是可行的。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 根据项目设计生产能力等参数进行废水、废气、固废污染源强核算，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析测评估的可靠性; 符合. 环境保护措施的有效性; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。; 符合. 五不准; (一)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. (二)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量未达标，地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准。根据2021年萧山区北干空气站除O3超出标准限值，其余指标均达到标准限值。由于区域达标规划的发布及大气污染减排计划的推进，大气污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区将逐步转为达标区。本项目拟采取的废气治理措施满足区域环境质量改善目标管理要求。拟采取的各项污染防治措施可确保各类污染物得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于不予批准的情形. (三)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 不属于不予批准的情形. (四)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目无环境污染。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。; 不属于不予批准的情形. (五)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，本项目不属于不予批准项目。 4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则符合性分析 对照文件要求，本项目符合性分析具体见下表1-6。 表1-6《长江经济带发展负面清单指南(试行)浙江省实施细则》符合性分析 具体要求; 符合性分析; 是否符合. 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。 经国务院或国家发展改革委审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合国土空间规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 本项目不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内，不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。水产种质资源保护区由省农业农村厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；不属于外商投资项目；不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目不属于禁止类项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则的相关要求。 5、与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），与本项目有关的条款符合性分析，见表1-7。 表1-7《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 内容; 项目实施情况; 是否 符合. 1.优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目使用的油墨、胶粘剂均符合国家标准。项目已经经信局备案。; 符合. 2.严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 经对照，项目建设地位于“产业集聚重点管控单元”，符合“三线一单”管控要求。不新增的VOCs排放总量。; 符合. 3.全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目非石化、化工、工业涂装、包装印刷行业，采用的为行业先进的生产工艺和装备。; 符合. 4.全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行 《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目不涉及工业涂装，不使用涂料。; /. 5.大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录，制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 本项目使用的油墨、胶粘剂均符合相应国家标准。; 符合. 6.严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 废气产生点均安装有废气收集装置，废气收集设施严格控制了VOCs废气的无组织排放。; 符合. 7.全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。; 不涉及; /. 8.规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 企业非石化、化工行业，项目开停车等不涉及VOCs非正常排放。; 符合. 9.建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设 施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择 治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活 性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。 组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上 述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 根据本项目VOCs废气 产生特征，采用高压静电+活性炭吸附处理。废气处理更换的耗材作为危废处置，做好废气处理装置的运行管理。废气可稳定达标排放。; 符合. 10.加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设 施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残 留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施 发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业将按要求开启或停运治理设施运行，做好设施的运行、维护和管理台账记录。; 符合. 11.规范应急旁路排放管理。; 不涉及应急旁路。; /. 6、与《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析 对照《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》（萧环发〔2022〕16号），本项目有关的条款符合性分析，见表1-8。 表1-8《杭州市萧山区2022年工业企业低效挥发性有机物治理设施改造升级工作实施方案》符合性分析 序号; 具体要求; 企业实际; 是否符合. 1; 推进源头替代; 使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，要按照“可替尽替、应代尽代”的原则，大力推进生产和使用环节低ＶＯＣｓ含量原辅材料替代，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料，切实从源头减少ＶＯＣｓ产生。使用含ＶＯＣｓ原辅材料的企业要制定２０２２年至２０２５年低ＶＯＣｓ含量原辅材料源头替代实施计划，明确每年源头替代数量、比例和具体原辅材料替代安排，到２０２５年源头替代比例原则上不低于９０％，并保持长效管理。企业源头替代所使用的低挥发性原辅材料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ＧＢ／Ｔ３８５９７－２０２０）规定的ＶＯＣｓ含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及ＶＯＣｓ含量。; 本项目使用的油墨、胶粘剂均符合相应国家标准。企业将建立规范的台账记录，台账保存时间不小于5年。; 符合. 2; 加强废气收集; 企业ＶＯＣｓ物料（包括含ＶＯＣｓ原辅材料、产品、废料等）储存、转移和输送、投加和卸放等环节应采用密闭设备或严格落实密闭空间操作，并合理选择废气收集方式。采用全密闭集气罩收集方式的，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的ＶＯＣｓ无组织排放位置控制风速应不低于０．３米／秒，保证废气收集效率。; 本项目含VOCs物料贮存、转移均采用密闭桶装，已委托第三方废气处理设备公司按相关要求安装废气收集装置。; 符合. 3; 提升废气治理; 推进低效ＶＯＣｓ治理设施改造升级，除恶臭异味治理外，企业应淘汰原有单一或组合工艺中的光催化、光氧化、低温等离子等低效ＶＯＣｓ治理设施，并依据废气特征、ＶＯＣｓ组分及浓度、生产工况等，合理选择改造升级工艺，确保稳定达标排放。原料ＶＯＣｓ浓度高、污染严重的生产工艺原则上采用ＲＴＯ、ＲＣＯ等高效处理方式；采用活性炭吸附处理技术的，需安装ＶＯＣｓ在线监测设备，吸附装置和工艺设计应符合ＨＪ２０２６－２０１３等技术规范要求，废气中含颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施。实施低效ＶＯＣｓ治理设施改造提升的，治理设施应符合《浙江省挥发性有机物污染防治（可行）技术指南（系列）》。; 有机废气收集后经高压静电+活性吸附处理装置处理后15m高空排放。; 符合. 4; 规范活性炭吸附运行管理; 用于ＶＯＣｓ治理的活性炭技术指标应符合ＬＹ／Ｔ３２８４规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于８００ｍｇ／ｇ或四氯化碳吸附率不低于６０％。采用活性炭吸附处理技术的，按要求足量添加活性炭，并根据废气排放口ＶＯＣｓ在线监测情况及时对活性炭进行更换；用于吸附脱附燃烧废气处理设施的活性炭使用寿命原则上不超过６个月。产生废活性炭企业每年需与有资质的危废处置单位签订危废处置协议，进行废活性炭无害化处理，或者与活性炭再生中心签订废活性碳回收协议，实现活性炭集中再生循环利用。在合同中要明确活性炭使用量及废活性炭产生量、处置量等。企业应按要求做好活性炭吸附设施日常运行维护台账记录，包括开启时间、关停时间、更换时间和装填数量，相关台账应保存５年以上。; 有机废气收集后经高压静电+活性吸附处理装置处理后15m高空排放。按相关要求进行活性炭吸附运行管理; 符合. 5; 规范排污许可和运行管理; 企业因ＶＯＣｓ治理改造提升需要，排污许可事项发生变更的，应依法变更或重新申请取得排污许可证，并定期开展自行监测，确保达标排放。; 按要求进行自行监测; 符合. 7、本项目与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析 本项目与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）符合性分析见下表1-7。 表1-7《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析 相关指导意见; 符合性分析; 结论. 严格“两高”项目环评审批; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。本项目为纺织化纤项目，无布设在产业园区的要求。; 符合. 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目排放总量进行区域削减替代。; 符合. 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 本项目不涉及炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别。; 符合. 8、《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》，根据《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》的要求，与本项目相关的条目如下： 严格控制“两高”项目盲目发展：以能源“双控”、碳达峰碳中和的强约束倒逼和引导产业全面绿色转型，坚决遏制地方“两高”项目盲目发展。建立能源“双控”与重大发展规划、重大产业平台规划、重点产业发展规划、年度重大项目前期计划和产业发展政策联动机制。研究制订严格控制地方新上“两高”项目的实施意见，对在建、拟建和存量“两高”项目开展分类处置，将已建“两高”项目全部纳入重点用能单位在线监测系统，强化对“两高”项目的闭环化管理。严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制。提高工业项目准入性标准，将“十四五”单位工业增加值能效控制标准降至0.52吨标准煤/万元，对超过标准的新上工业项目，严格落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等政策。强化对年综合能耗5000吨标准煤以上高耗能项目的节能审查管理。 符合性分析：项目达产后,本项目预计年消耗电力130.11万 kwh、天然气13.63万Nm，年综合能耗 552.09tce(等价值)、341.18tce(当量值)，新水消耗 462m。单位工业产值能耗 0.0968tce/万元(2020价)，单位工业增加值能耗 0.4602tce/万元(2020价)，优于杭州市规上企业万元工业增加值能耗 0.49tce/万元控制目标。 综上， 本项目符合工业项目准入性标准。 根据碳达峰和能源“双控”对产业结构调整的总体要求，严格落实“四个一律”： 表1-8《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 序号; 项目; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格控制“两高”项目盲目发展; 对未纳入国家石化产业规划布局方案和国家能耗单列范围的重大石化项目，一律不予支持; 本项目已取得立项备案(萧山区经济和信息化局《浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表》，项目代码：2304-330109-07-02-231924)。2024年9月编制了《杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目节能报告》，并经杭州市萧山区发展和改革局审批，获得《关于杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目节能审查的批复》(萧发改能源〔2024〕76 号)。根据能评报告：项目达产后,本项目预计年消耗电力130.11万 kwh、天然气13.63万Nm，年综合能耗 552.09tce(等价值)、341.18tce(当量值)，新水消耗 462m。单位工业产值能耗 0.0968tce/万元(2020价)，单位工业增加值能耗 0.4602tce/万元(2020价)，优于杭州市规上企业万元工业增加值能耗 0.49tce/万元控制目标。。此外，对照《环境保护综合名录（2021年版）》，本项目不属于高污染和高环境风险产品。; 是. 2; 对没有产能置换和能耗等量减量替代方案的化工、化纤、印染、有色金属等项目，一律不予支持; 是. 3; 对能效水平未达到国际国内行业领先的产业链供应链补短板的; 是. 4; 对未纳入省数据中心布局方案和能耗等量替代的数据中心项目，一律不予支持; 是. 综上所述，项目建设符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》中相关规定要求。 9、本项目与《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 对照省美丽浙江建设领导小组办公室于印发的《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号）进行符合性分析，详见表1.1-9。 表1-7《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 主要任务; 企业符合情况; 是否符合. 一、低效治理设施升级改造行动; 各县(市、区)生态环境部门组织开展企业挥发性有机物(VOCs)治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的设施，逐一登记入册，2022年12月底前报所在设区市生态环境局备案。各地要着力解决中小微企业普遍采用低效设施治理VOCs废气的突出问题，对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》要求，加快推进升级改造。2023年8月底前，重点城市基本完成VOCs治理低效设施升级改造；2023年底前，全省完成升级改造。2024年6月底前，各地组织开展低温等离子、光氧化、光催化等低效设施升级改造情况“回头看”，各地建立VOCs治理低效设施(恶臭异味治理除外)动态清理机制，各市生态环境部门定期开展抽查，发现一例、整改一例。; 本项目废气采用高压静电+活性炭吸附处理，符合 《浙江省 重点行业 挥发性有 机物污染 防治技术 指南》要 求。; 符合. 二、重点行业VOCs源头替代行动; 各地结合产业特点和《低VOCs含量原辅材料源头替代指导目录》(浙环发〔2021〕10号文附件1)，制定实施重点行业VOCs源头替代计划，确保本行政区域“到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%”。其中，涉及使用溶剂型工业涂料的汽车整车、工程机械整机、汽车零部件、木质家具、钢结构、船舶制造，涉及使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，以及涉及使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等10个重点行业，到2025年底，原则上实现溶剂型工业涂料、油墨和胶粘剂“应替尽替”。(详见附件4)到2023年1月，各市上报辖区内含VOCs原辅材料使用情况和工业涂料、油墨、胶粘剂源头替代政企协商计划，无法替代的由各市严格把关并逐一说明。2024年三季度，各市对重点行业源头替代计划实施进度开展中期调度，对进度滞后的企业加大督促帮扶力度。; 本项目使用的胶粘剂、油墨均为水性低VOCs涂料。; 符合. 10、城市总体规划符合性分析 本项目位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），根据企业提供的不动产权证（浙（2022）萧山区不动产权第0004153号），明确项目用地为工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 11、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》中规定的淘汰、禁止发展类产品，符合浙江省产业政策，不属于《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合杭州市产业政策，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录与产业平台布局指引（2021年本）》中规定的淘汰、限制类产品，符合萧山区产业政策。 12、建设项目审批原则相符性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正，浙江省人民政府第388号令，2021.2.10第三次修正并施行）规定，环评审批原则如下： (1)建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据前文叙述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。 (2)排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放；本项目排放的总量控制因子通过区域替代削减和排污权交易，可以萧山区内平衡，符合总量控制要求。 (3)建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求 根据前文叙述，本项目位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），根据企业提供的不动产权证（浙（2022）萧山区不动产权第0004153号），明确项目用地为工业用地，符合现有土地利用要求。 根据前文叙述，本项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.工程组成 杭州彩威纺织科技有限公司成立于2014年1月，企业位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），租用杭州德工机械有限公司所属的工业厂房进行生产生产印花布，先于2014年1月10日通过环保审批（【2014】56号），审批内容为年产印花布300万米，设备主要有YT-81000-八色印刷机2台、MT41000-六色印刷机2台、电热印布机4台、打卷机2台，后于2017年2月22日通过环保“三同时”验收(萧环建[2017]81号)，并领取排污许证，登记编号：913301090888914257001P。 现企业因发展需要，拟投资450万元，实施技改扩建，淘汰原审批印花布生产线1条，新增购置复合上胶涂布机2台、搅拌机2台、工业高速打印机10台等设备，新增印花涂布加工和箱包生产，项目投产后完成后，将实现年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十四、纺织业17”中“化纤布织造及印染精加工中“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”，故应编制环境影响报告表。 工程组成如下： 表2-1工程组成一览表 工程类别; 名称; 建设内容和规模. 主体工程; 生产区; 设有转移印花区、打印区、复合涂布区、压光区、缝纫区. 辅助工程; 天然气; 由杭州中燃城市燃气发展有限公司管网供应. 储运工程; 仓库; 依托现有固废堆场（面积20m2），危废仓库（面积10m2）、油墨、胶水仓库（面积20m2）. 公用工程; 供电; 生活、生产用电由当地市政电网直接供给. 供水; 采用当地给水管网直供. 排水; 实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 环保工程; 废气; 废气收集后经高压静电+活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001。. 废水; 废水主要为生活污水，生活污水依托现有化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 废包装材料、废纸等一般工业固废收集后出售综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，废平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。. 2.主要产品及产能 企业主要产品及产能见下表： 表2-2产品及产能 产品名称; 原审批年产量; 本项目年产量; 年变化情况. 印花布; 300万米; 150万米; -150万米. 印花涂布加工; 0; 150万米; +150万米. 箱包; 0; 100万只/年; 100万只/年. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料汇总见下表： 表2-3主要原辅材料汇总 序号; 主要原辅材料名称; 原审批年消耗量; 本项目年消耗量; 年变化情况; 规格. 1; 牛皮纸; 300万米; 150万米; -150万米; /. 2; 布料; 300万米; 450万米; +150万米; /. 3; 水性油墨; 10t; 5t; -5t; 50kg/桶，最大存储量0.5t. 4; 数码打印纸; 0; 150万米; +150万米; /. 5; 喷墨墨水; 0; 2t; +2t; 50kg/桶，最大存储量0.5t. 6; 水性粘合剂; 0; 10t; +10t; 50kg/桶，最大存储量1t. 7; 皮革; 0; 10万m; 10万m; /. 8; 箱包配件; 0; 100万套; 100万套; /. 9; 印花布; 0; 10万米; 10万米; 自制. 10; 天然气; 0; 13.63万m3; +13.63万m3; 由杭州中燃城市燃气发展有限公司管网供应. 根据企业提供的资料，本项目使用的喷墨墨水成分组成如下表。 表2-4油墨成分表 组分; 成分百分比. 分散染料青色; 5-6. 烷基乙二醇表面活性剂; 0-3. 聚丙烯酸钠; 2-3. 乙二醇; 20-25. 己内酰胺; 3-8. 二甘油; 3-8. 水; 余量. 根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB385072-2020），水性油墨--喷墨油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值为≤30%。 表2-5油墨中可挥发性有机化合物含量的限值 油墨品种; 挥发性有机化合物(VOCs)限值%; 本项目油墨VOCs含量*%; 是否符合. 水性油墨; 喷墨油墨; ≤30; 16.8; 符合. *注：具体见附件油墨检测报告。 表2-6胶水成分表 组分; 成分百分比. 丙烯酸(酯)类共聚物; 46.0-48.0. 十二烷基硫酸钠; <1.0. 水; 至100. 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），丙烯酸酯类水基型胶黏剂其他行业VOCs含量限值量需≤50g/L。本项目使用的水性聚氨酯胶水的密度为1.1g/cm3，VOCs含量为0.5%，则VOCs含量限值约为5.5g/L(1.1g/cm3×1000×0.5%=5.5g/L)，具体见附件胶水检测报告。 表2-7胶粘剂挥发性有机化合物限量 油墨品种; VOC含量限值/(g/L)≤; 本项目VOCs含量/(g/L); 是否符合. 水基型胶黏剂; 丙烯酸酯类; 50; 5.5; 符合. 4.主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-8主要生产设备清单表 序号; 设备名称; 型号; 原审批数量; 本项目数量; 增减; 备注. 1; 八色印刷机; YT-81000; 2台; 1台; -1台. 2; 六色印刷机; MT41000; 2台; 1台; -1台. 3; 电热印布机*; YTB008; 4台; 2台; -2台. 4; 打卷机; /; 2台; 2台; 0. 5; 复合上胶涂布机; HS2600; 0; 2台; +2台. 6; 三辊轧光机; SY2200-120T; 0; 2台; +2台. 7; 工业高速打印机; WTA1505-20; 0; 10台; +10台; 七用三备. 8; 搅拌机; /; 0; 2台; +2台. 9; 缝纫机; /; 0; 10台; 10台. *注：电热印布机用于转移印花工序。 5.公用工程 1、供电：该项目生活、生产用电由当地市政电网直接供给。 2、给排水： 给水系统：该项目给水系统采用当地给水管网直供。 排水系统：企业实行雨污分流，雨水进入雨水管网；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后纳管排放，最终送萧山临江污水处理厂处理后排入钱塘江。 图2-1 本项目水平衡图 6.劳动定员 企业需劳动定员15人，实行白班制（8小时），年生产天数为300天，厂区不设食堂，不设宿舍。 7.平面布置 本项目位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），利用现有工业用房，实施技改扩建，完成后，将实现年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米、箱包100万只的生产规模。项目具体平面布置图见附图。 本项目主要由生产区、成品区、原料区、其他区域。具体车间平面布置见报告附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污节点见下图： 本项目生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-2印花涂布加工生产工艺流程及产污环节 图2-3箱包生产工艺流程及产污环节 - 图2-4印花布生产工艺流程及产污环节 - 工艺说明： - 一、印花涂布加工工艺说明如下： - （1）压光：将布料通过轧光机压平坦，方便后面的深加工； - （2）上胶复合烘干：使用水性胶水通过复合上胶涂布机将两块布料进行贴合，再经过涂布机上的烘箱烘干后送入转印印花机；水性胶水使用前还需要进行加水稀释调配。 - （3）打印：将图样通过工业高速打印机打印到数码打印纸上；该过程中使用折油墨为喷墨墨水，使用前还需要进行加水稀释。 - （4）转印：将打印好的数码打印纸与布料贴合，通过压力和温度的作用，将图案从数码打印纸转移到布料上，完成印花过程； - （5）检验：对加工好的布料检验去除残次品； - （6）打卷：将检验完成的印花布料卷起，以便于存储、运输和使用。 - 二、印花布生产工艺说明如下： - （1）牛皮纸、水性油墨准备：首先准备用于印刷的水性油墨，这种油墨通常涂布在牛皮纸上，以便于转移到布料上； - （2）印刷：将准备好的牛皮纸、水性油墨通过印刷机进行印刷，这个过程会在牛皮纸上形成所需的图案； - （3）转印：将印刷好的牛皮纸与布料贴合，通过压力和温度的作用，将图案从牛皮纸转移到布料上，完成印花过程； - （4）检验：对加工好的印花布检验去除残次品； - （5）打卷：完成检验后，将印花布卷起，以便于存储、运输和使用。 - 三、箱包生产工艺说明如下： - 根据箱包图样，采购皮革、箱包配件等，将皮革和企业自己生产的印花布进行裁剪、缝制、装配成合格样品，再统一采购材料外委批量生产。 - 具体污染因子见表2-9。 2.污染因素 本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表2-9污染因子分析表 名称; 排放源; 排放工序; 污染物名称; 主要污染物因子; 防治措施. 废气; 印花涂布工序; 复合烘干; 挥发性有机物、天然气燃烧废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 收集后经高压静电+活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001. 打印; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 转印; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 印花布工序; 印刷; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 转印; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 废水; 员工; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 纳管排放. 噪声; 车间; /; 设备运行噪声; Leq（A）; 隔声降噪. 固体废物; 车间; 检验; 边角料、次品; 布料、皮革; 出售给物资回收公司. 转印; 废纸; 废纸. 员工; /; 生活垃圾; /; 环卫部门统一处置. 车间; 打印; 废包装桶; 金属、有机物; 委托有危废处理资质的单位处置. 车间; 复合烘干; 废包装桶; 塑料、有机物. 废气处理装置; 维护; 废活性炭; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）现有项目概况 杭州彩威纺织科技有限公司成立于2014年1月，企业位于萧山区瓜沥镇沿塘村（联兴路385号1幢），租用杭州德工机械有限公司所属的工业厂房进行生产生产印花布，先于2014年1月10日通过环保审批（【2014】56号），审批内容为年产印花布300万米，设备主要有YT-81000-八色印刷机2台、MT41000-六色印刷机2台、电热印布机4台、打卷机2台，后于2017年2月22日通过环保“三同时”验收(萧环建[2017]81号)，并领取排污许证，登记编号：913301090888914257001P。 现有项目产品产能、原辅材料用量和设备清单见表2-3.表2-4和表2-5。现有员工人数为15人，年工作日300天，厂内提供员工食堂，无宿舍。 （2）现有项目生产工艺 图2-2现有项目生产工艺流程图 根据原环评报告、环保竣工验收报告及现场调查，企业现有生产过程中各类污染因素汇总见下表2-10。 表2-10企业现有产污环节汇总 （3）现有项目污染源及防治措施 名称; 排放工序/排放源; 污染物名称; 主要污染物因子. 废气; 印刷; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 印布; 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 废水; 员工; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; Leq（A）. 固体废物; 印刷; 废包装桶; 金属、有机物. 印刷; 废擦拭布; 布料、油墨. 印刷; 废纸; 废纸. 员工; 生活垃圾; 生活垃圾. 一、废气 现有项目大气污染物主要为乙醇废气 环评要求处理措施：要求企业加强车间通风处理。 实际处理措施：印刷、印布过程中产生的挥发性有机物收集后经高压静电处理后15m高空排放。 根据浙江精德检测科技有限公司于2019年2月22日出具的监测报告（浙江精德（环）字（2019）第089号），非甲烷总烃有组织排放能达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）特别排放限值要求。详细数据见表2-11。 表2-11排气筒（1#）废气结果 测试地点; 1#废气排口. 排气筒高度(m); 15. 点位编号; A19089-1-1. 平均烟温(℃); 10. 平均流速(m/s); 20.7. 烟气流量(m3/h); 37388.4. 标干流量(Nm3/h); 35371.2. 烟道截面积(m2); 0.50. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 1.19. 排放速率(kg/h); 0.042. 由上表可知，排气筒（1#）非甲烷总烃最大排放浓度为1.19mg/m3，最大排放速率为0.042kg/h，日工作时间为8h，则非甲烷总烃排放量约0.1008t/a。 根据浙江精德检测科技有限公司于2019年2月22日出具的监测报告（浙江精德（环）字（2019）第089号），厂界非甲烷总烃排放能达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）特别排放限值要求。详细数据见表2-12。 表2-12无组织废气检测结果 测点编号; 测点位置; 检测项目; 单位; 检测结果. A19089-2-1; 厂界西北(上风向); 非甲烷总烃; mg/m3; 1.53. A19089-3-1; 厂界西南(下风向); 非甲烷总烃; mg/m3; 1.51. A19089-4-1; 厂界东南(下风向); 非甲烷总烃; mg/m3; 1.32. A19089-5-1; 厂界东北(下风向); 非甲烷总烃; mg/m3; 1.52. 二、废水 现有项目废水主要为员工生活污水，现有员工15人，员工生活用水量按每人100L/d计，年工作日300天计，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为360t/a。 企业所在地目前已具备纳管条件，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最后经临江污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）一级A标准后排入钱塘江。生活污水主要污染物排放浓度为CODCr50mg/L（0.018t/a）、氨氮2.5mg/L（0.001t/a）。 根据浙江精德检测科技有限公司于2019年2月22日出具的监测报告（浙江精德（环）字（2019）第089号），生活污水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。详细数据见表2-13。 表2-13生活污水检测结果 点位名称; 测点编号; 性状; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 评价. 生活污水排口; W19089-1-1; 灰色、微臭、浑浊; pH值; 无量纲; 7.94; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 58; 500; 达标. 悬浮物; mg/L; 68; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 0.890; 35; 达标. 三、噪声 根据浙江精德检测科技有限公司于2019年2月22日出具的监测报告（浙江精德（环）字（2019）第089号），4个监测点经过1个周期的监测，厂界四周噪声监测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准限值。结果见表2-14。 表2-14厂界噪声检测结果 测点编号; 测点位置; Leq值，dB(A); 标准限值; 评价. 昼间; 昼间; 昼间. 1#; 厂界东; 54.6; 60; 达标. 2#; 厂界南; 57.0; 达标. 3#; 厂界西; 52.3; 达标. 4#; 厂界北; 54.2; 达标. - 四、固废 根据现场踏勘，现有项目固废主要为废油墨及桶、废擦拭布和废牛皮纸及员工生活垃圾。 废油墨及桶、废擦拭布由油墨供销商回收保存、废牛皮纸由牛皮纸供销商回收保存并统一负责送有处理资质的单位处理，不外排。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染。 （4）现有项目污染物处置汇总 表2-15现有项目污染物处置汇总 类型; 排放源; 污染物; 污染因子; 排放量/浓度; 原环评要求治理措施; 污染防治措施; 控制标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 0.1008t/a、1.19mg/m3; 车间通风; 通过一套高压静电废气处理装置后15m高空排放; 达到《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）特别排放限值要求. 废水; 废水; 生活污水; 废水量; 360t/a; 经地埋式污水处理装置处理后排放; 经化粪池处理后纳入市政污水管网; 满足达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. CODCr; 0.018t/a. NH3-N; 0.001t/a. 固废; 危废仓库; 危险固废; 废油墨及桶; 0; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 零排放. 废擦拭布; 0. 一般工业固废; 废纸; 废纸; 0; 收集后出售; 收集后出售; 零排放. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0; 环卫部门定期清运处理; 环卫部门定期清运处理; 零排放. 噪声; 噪声通过各类防治措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 现有项目总量控制指标 - 表2-16总量达标情况 单位：t/a 污染物名称; 现有项目环评审批量; 现有项目排放量. VOCS; 0.15; 0.1008. COD; 0.036; 0.018. NH3-N; 0.005; 0.001. 根据企业现有项目环评及批复、检测报告、实际情况等分析，现有项目实际排放量低于原环评审批排放量，故符合总量要求。 （6）现有项目存在的主要环境问题 现有项目于2017年2月22日通过环保“三同时”验收(萧环建[2017]81号)，并领取排污许证，登记编号：913301090888914257001P。根据浙江精德检测科技有限公司于2019年2月22日出具的监测报告（浙江精德（环）字（2019）第089号）可知，现有项目各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，无主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 为了解项目拟建区域大气环境质量现状，本次环评收集了2023年杭州市萧山区常规监测点(城厢镇(北干)自动站实况)监测结果统计，并根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号，2018年9月1日起实施）和《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)的规范要求，对数据进行统计分析。具体监测结果详见表3-1。 表3-1萧山区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年均值; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年均值; 58; 70; 83; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 35; 100; 达标. CO; 95%百分位24小时值; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 90%百分位日最大8小时均值; 166; 160; 104; 超标. 上述监测数据可知：监测点中除 O3第 90 百分位数 8h 平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值，其余监测因子平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此本项目所在评价区域为不达标区。 因此，杭州市萧山人民政府制定了《杭州市萧山区大气环境质量限期达标规划》，规划内容如下： - （一）规划期限及范围 1.规划范围 整体规划范围为萧山区域，规划总面积为998.5 平方公里（不含大江东）。 - 2.规划期限 规划基准年为2015年。规划期限分为近期（2016年—2020年）、中期（2021年—2025年）和远期（2026年—2035年） - 3.目标点位 目标点位为萧山区城厢镇国控监测站。 - （二）规划目标 通过二十年努力，全区大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。 到2025年，实现全市域大气“清洁排放区”建设目标，大气污染物排放总量持续稳定下降，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定稳定达标的同时，力争年均浓度继续下降，O3浓度出现下降拐点。 到2035年，大气环境质量持续改善，包括 O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25微克/立方米以下，全面消除重污染天气。 主要任务： 1、调整优化产业结构，统筹区域环境资源①优化城市布局；②保护城市自然本底；③优化产业布局；④加大集聚性产业转型升级；⑤淘汰落后产能。 2、深度调整能源结构，加强能源清洁利用①严控煤炭消费总量；②深化禁燃区建设；③推进园区集中供热；④强化能源清洁、高效利用；⑤提升清洁能源利用水平；⑥推动绿色建筑发展；⑦推进煤改气、煤改电。 3、全面治理燃煤废气，强化工业废气治理①全面治理“燃煤烟气”；②深入治理“工业废气”；③加强消耗臭氧层物质控制。 4、实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理①推进重点行业VOCs减排；②推进环境友好型原辅材料代替；③发展清洁的绿色环保产品；④推广清洁生产工艺；⑤实施密闭化生产；⑥深入开展泄露检测与修复（LDAR）；⑦开展臭气异味源排查治理。 5、积极调整运输机构，加快治理“车船尾气”①加强机动车环保管理；②提高燃油品质；③加强油气回收治理；④发展清洁交通；⑤加强船舶污染排放监管；⑥加强非道路移动机械污染排放监管。 6、调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气”①加强施工场地扬尘管理；②强化道路扬尘治理；③加强堆场扬尘治理；④加强矿山粉尘防治；⑤推进绿化造林工程。 7、深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治①严格控制餐饮油烟；②控制装修和干洗废气污染；③加强农业废气管理。 8、加强区域联防联控，积极应对重污染天气①完善区域大气污染联合防治机制；②完善区域空气质量监测体系；③构建区域应急预警体系；④实施季节性污染排放调控；⑤实施区域大气环境联合执法监管。 综上所述，由于萧山区大气污染减排计划的推进，污染情况整体呈逐渐下降的趋势。萧山区由不达标区逐步向达标区转变。 企业只要严格落实本环评提出的污染防治措施，本项目排放的大气污染物能达标排放，不会减缓大气污染物减排计划的推进，不会改变拟建地的环境质量水平和环境功能。 - 2.水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该区域河流水质控制目标为《地表水环境质量标准》中的Ⅵ类。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用了智慧河道云平台中的检测数据，监测数据结果见表3-2。 表3-2地表水监测评价结果 单位：mg/L(除pH、水温外) 采样地址; 监测日期; pH; DO; CODMn; TP; NH3-N. 白洋川（瓜沥镇段）; 2023.5; 7.2; 5.13; 3; 0.18; 0.79. 2023.6; 7.3; 6.32; 3; 0.15; 0.82. 2023.7; 7.6; 6.54; 4.6; 0.19; 0.98. Ⅳ类标准; /; 6-9; ≥3.0; ≤10.0; ≤0.3; ≤1.5. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是. 由表3-2可见，监测期间，监测点处各项指数均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3.声环境质量现状 （1）监测方案 为了解本项目拟建地周边声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托杭州中环检测有限公司于2023年4月12日对项目周界及敏感点进行现状噪声监测。 - （2）布点说明：厂界四周以及东南侧50m范围内居民敏感点各设一个点，噪声监测点分布见图1。 图1 项目噪声监测位置图 - 监测设备： 表3-3 检测仪器及编号 检测项目; 检测设备名称及编号. 噪声; 多功能声级计AWA5688(编号：ZHJC01289） 多功能声级计AWA5688(编号：ZHJC01026） 声级校准器AWA6022A（编号：ZHJC01290）. - 监测方法： 表3-4 检测方法及依据 检测项目; 检测方法及来源. 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 声环境质量标准GB 3096-2008. （5）评价标准：项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。 （6）监测结果 监测工况：项目周围环境正常，企业正常进行生产，且无突发声源的情况下；监测结果见下表3-5和表3-6。 表3-5 项目所在地厂界噪声监测结果 检测点位; 对应 位置; 主要声源; 昼间Leq dB(A). 测量时间; 测量值. 1#; 厂界东; 环境噪声; 2023.04.12 17:06; 55. 2#; 厂界南; 环境噪声; 2023.04.12 17:11; 56. 3#; 厂界西; 环境噪声; 2023.04.12 17:16; 56. 4#; 厂界北; 环境噪声; 2023.04.12 17:22; 58. 表3-6敏感点噪声检测结果表 单位：dB(A) 检测 点位; 对应 位置; 主要 声源; 检测时间; Leq; L10; L50; L90; Lmax; Lmin; SD. 东南面敏感点; 5#; 环境噪声; 2023.04.12 17:06; 54; 56; 54; 51; 60; 51; 2. 从监测结果可知，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中二级标准，敏感点声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的限值要求，声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目不新增用地，且用地范围内及周边无生态环境保护目标，故本次环评不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电 磁辐射类项目，故本次环评不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、土壤环境 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展土壤环境现状调查。 7、地下水 本项目不涉及重金属、持久性难降解有机污染物排放，且各污染物产生量 较小，故不开展地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本评价主要环境保护目标见表3-7。 表3-7主要环境保护目标 环境要素; 环境敏感目标; UTM坐标/m; 相对相对方位; 距厂界最近距离; 距技改印花涂布车间距离; 保护对象; 环境调查范围. X; Y. 大气环境; 沿塘村; 249300.51; 3341396.84; 东南; 24m; 52m; 居民住宅; 厂界外500米范围内. 249336.91; 3341180.48; 南面; 345m; 361m. 248963.87; 3341123.23; 西面; 405m; 405m. 国庆村; 249211.17; 3341784.68; 东北; 330m; 330m. 联兴小学; 249323.83; 3341717.33; 北面; 260m; 260m; 在校师生. 声环境; 沿塘村; 249300.51; 3341396.84; 东南; 24m; 52m; 3户居民住宅; 厂界外50米范围内. 地下水 环境; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无生态环境保护目标; 项目用地范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 废气有组织排放执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962—2015)中特别排放限值，具体见表3-8，厂界非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体见表3-9。天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物浓度参照执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中规定的标准限值（见表3-10），厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值标准，具体见表3-11。 表3-8《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962—2015) 序号; 污染物项目; 适用范围; 排放限值; 污染物排放监控位置. 现有企业; 新建企业; 特别排放限值. 1; VOCs; 所有企业; 60; 40; 30; 车间或生产设施排气筒. 表3-9大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度，m; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3-10《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 类型; 污染物; 污染物浓度限值; 标准来源. 干燥炉、窑; 烟尘黑度（林格曼级）; 1; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级干燥炉、窑标准和表4二级标准. 颗粒物; 30mg/m3; 《关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函【2019】315号）暂未制订行业排放标准. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 表3-11厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳管。 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准，最终经市政污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体见下表。 表3-12污水排放标准 项目 执行标准; pH; SS; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷. GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35①; ≤8①. GB18918-2002 一级 A 标准; 6-9; ≤10; ≤10; ≤50; ≤5; ≤0.5. 备注：①为浙江省人民政府发布实施的《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 固体废弃物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 项目产生的一般固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。项目产生的危险废物的临时存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《“十四五”节能减排综合性工作方案》（国发[2021]33号）和《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号）有关规定，纳入总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和VOCs。本项目污染因子考核COD、NH3-N、烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 根据工程分析，本项目污染物排放总量情况见下表。 表3-14本项目总量控制建议值(单位：t/a) 序号; 项目; 原审批排放量; 本项目排放量; 变化情况. 1; 水量; 360; 360; 0. 2; COD; 0.036; 0.018; -0.018. 3; NH3-N; 0.0054; 0.0018; -0.0036. 4; VOCs; 0.15; 0.1482; -0.0018. 5; 颗粒物; 0; 0.039; +0.039. 6; SO2; 0; 0.055; +0.055. 7; NOX; 0; 0.255; +0.255. 2、总量控制平衡方案 根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》(杭环发[2015]143号)中的要求，其他行业新增化学需氧量和氨氮总量指标削减替代比例均不低于1：1，因此本项目COD和NH3-N实行替代削减比例1：1。 关于印发根据《杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划》(杭美建〔2020〕3号)要求：全市新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放的工业项目均实行区域内现役源2倍削减量替代。因此本项目烟粉尘实行2倍削减量替代。根据工程分析，本项目纳入总量控制的污染物总量情况见下表。 表3-15本项目实施后新增污染物总量控制平衡(单位：t/a) 项目; 新增总量控制建议值; 替代削减比例; 区域削减替代量. 烟粉尘; 0.039; 1:2; 0.078. SO2; 0.055; 1:2; 0.11. NOX; 0.255; 1:2; 0.51. 综上所述，本项目实施后企业需要向杭州市生态环境局萧山分局申请总量替代削减，其中烟粉尘替代削减量约0.078t/a 、NOX替代削减量约0.51t/a、SO2替代削减量约0.11t/a，具体以当地环境主管部门出具的新增主要污染物总量准入和削减替代平衡方案为准。 因此项目符合总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目现有已建厂房进行加工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 1.1废水排放源强 本项目不新增员工，由公司内部调配。 表4-1实施前后废水污染物排放情况对比一览表 污染物名称; 实施前; 实施后; 变化情况. 排放量（t/a）; 排放量（t/a）; （t/a）. 废水; 污水量; 360; 360; 0. COD; 0.036; 0.018; -0.018. 氨氮; 0.0054; 0.0018; -0.0036. 1.2废水污染治理设施可行性分析 本项目外排废水主要为生活污水，参照《排污许可证申请与核发技术规 范-化学纤维制造业》（HJ1102-2020）表 A.2 废水处理可行技术参照表，生活污水经化粪池处理属于可行技术。生活污水水质简单，污染物浓度较低， 经化粪池预处理后可确保水质低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中的三级标准。综上，本项目生活污水治理设施是可行的。 1.3废水纳管可行性分析 - 依托污水处理厂可行性分析 本项目位于浙江省杭州市萧山区瓜沥镇，属于萧山临江污水处理厂服务范围。 临江污水处理厂位于杭州市钱塘区临江街道恒捷路160号，采用BOT方式运行，由上海大众公共事业(集团)股份有限公司和杭州萧山污水处理有限公司联合投资。临江污水处理厂远期规划污水处理能力100万m3/d，一期工程规模为30万m3/d，二期规模为20万m3/d。服务范围为：临江新城160.2km2，前进工业园区40km2，江东新城150km2、空港新城71km2，以及临江片6个乡镇和江东片5个乡镇，总服务面积610km2。一期工程于2006年运行，已经通过了原浙江省环境保护局组织的竣工环境保护验收，工程占地468亩。临江污水处理厂服务范围内废水以工业废水为主，其中80%为印染废水、12%为化工废水、8%为生活及其它废水。目前该污水处理厂提标改造已完成，提标改造完成后，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。临江污水处理厂二期工程于2017年底建成，目前已投入使用。 图4-1临江污水处理厂（一期）废水处理工艺流程图 图4-2临江污水处理厂（二期）废水处理工艺流程图 （2）运行情况 本次环评收集了浙江省企业自行监测信息平台网站上临江污水处理厂2024年7月4日~7月10日水质监测数据，具体见表4-2。由表4-2可知，目前临江污水处理厂的污水处理系统运行正常，处理后的出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表4-2监测结果 监测日期; pH值 无量纲; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; 总氮mg/L. 2024.7.4; 7.02; 26.12; 0.2398; 0.0159; 11.034. 2024.7.5; 7.04; 24.26; 0.2686; 0.0154; 11.108. 2024.7.6; 6.96; 23.57; 0.2898; 0.0157; 10.172. 2024.7.7; 7.01; 21.52; 0.2915; 0.0158; 8.798. 2024.7.8; 7.02; 21.21; 0.2873; 0.0172; 8.931. 2024.7.9; 6.99; 22.12; 0.2835; 0.0152; 10.248. 2024.7.10; 6.97; 30.47; 0.2377; 0.0628; 12.593. 标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15. 本项目外排废水水量1.2t/d，为生活污水，本项目生活污水经化粪池预处理后水质可满足临江污水处理厂的进管要求，且本项目废水量占比极小，对污水处理厂负荷基本没有冲击。因此，临江污水处理厂能处理本项目产生的废水。 根据表4-2的监督性监测数据，目前杭州萧山临江污水处理厂可以实现稳定达标排放；本项目废水量不大且水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，因此本项目生活污水依托杭州萧山临江污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目投产后废水经预处理后能满足纳管排放要求，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，纳管废水由萧山临江污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江，只要企业做好废水的收集、处理工作，切实做到污水达标排放，对地表水环境影响较小。 1.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等中废水监测要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水（间接排放的生活污水单独排放口）无需开展自行监测。 2、废气 2.1污染源核算 本项目生产过程中新增废气主要为复合烘干废气、印纸废气、转移印花废气、天然气燃烧废气。 （1）复合烘干废气 本项目采用水性胶进行复合，水性胶和水(作为溶剂使用)按1:5进行调配，调配废气产生量较少，不做定量分析。水性胶年用量为10t，根据胶水检测报告，VOCs含量占比为0.5%，则复合烘干废气产生量为0.05t/a。 (2)印纸废气 本项目采用水性喷墨墨水进行印纸，水性喷墨墨水和水(作为溶剂使用)按1:5进行调配，调配废气产生量较少，不做定量分析。水性喷墨墨水年用量为2t，根据油墨检测报告，VOCs含量占比为16.8%（取最大值），则印纸废气非甲烷总烃产生量为0.336t/a。 (3)转移印花废气 本项目转移印花过程中废气主要来自固含量树脂在印花加热过程中少量未聚合的单体挥发，类比同类行业，有机废气按油墨用量的0.1%计，则非甲烷总烃产生量为0.002t/a。 （4）天然气燃烧废气 项目复合上胶涂布机烘箱加热拟采用“气—气”换热式高效天然气直燃热风加热技术，将天然气燃烧后的高温气体经过换热器把热能换下来，再去烘箱加热产品。项目天然气量约为13.63万m3/a。燃烧废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6）中“33-37，431-434天然气工业炉窑”中的产污系数计算，废气产污系数见下表： 表4-3天然工业炉窑产污系数表（摘录） 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 原料用量; 产生量. 天然气; 天然气工业炉窑; 所有规模; 工业废气量; m3/m3-原料; 13.6; 13.63万m3/a; 185.3680m3/a. 颗粒物; kg/m3-原料; 0.000286; 0.039t/a. SO2; kg/m3-原料; 0.000002S*; 0.055t/a. NOx; kg/m3-原料; 0.00187; 0.255t/a. 注：根据“关于杭州市燃气种类和气质成分的公告”（2021年11月09日），天然气含硫量：≤200mg/m3，本环评取值200。 项目废气治理措施汇总如下： 表4-4废气治理措施汇总 排放工序; 污染物名称; 废气收集方式; 防治措施; 收集效率; 去除效率. 复合烘干; 非甲烷总烃; 废气产生点上方安装集气罩，风速不小于0.6m/s; 收集后经高压静电+活性炭吸附装置处理后15m高空排放DA001; 80%; 85%. 印纸; 非甲烷总烃. 转移印花; 非甲烷总烃. 表4-5实施前后各污染物排放对比情况汇总表 单位：t/a 名称; 排放工序; 污染物名称; 产生量; 排放量. 有组织; 无组织; 合计. 实施后; 复合烘干; 非甲烷总烃; 0.05; 0.0556; 0.0926; 0.1482. 印纸; 非甲烷总烃; 0.336. 转移印花; 非甲烷总烃; 0.002. 现有转移印花; 非甲烷总烃; 0.075. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.039; 0.039; /; 0.039. SO2; 0.055; 0.055; /; 0.055. NOx; 0.255; 0.255; /; 0.255. 实施前; 合计; 非甲烷总烃; 0.15; 0; 0.15; 0.15. 变化情况; 合计; 非甲烷总烃; /; /; /; -0.0018. 颗粒物; /; /; /; +0.039. SO2; /; /; /; +0.055. NOx; /; /; /; +0.255. 项目废气污染物治理及排放情况汇总见表4-6。 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据对工程的分析，以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气处理装置出现故障，导致污染物排放治理措施达不到应有的效率，造成废气等事故污染。因此本次环评以废气治理设施效率为0%时进行核算。 表4-7非正常排放情况相关参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常排放量; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 污染物名称; 排放速度. kg/h; h/次; 次/a. DA001; 环保设备故障; 非甲烷总烃; 0.154; ≤1; ≤1; 立即停止. 2.2污染防治措施 (1)本项目废气经集气罩收集后经高压静电+活性炭吸附装置处理，最后通过15m高排气筒排放。 (2)对照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》(HJ961—2017)，本项目有机废气污染治理设施主要为高压静电和活性炭吸附工艺，为技术规范中可行的处理工艺，因此为可行技术。 2.3环境影响分析 （1）达标性分析 表4-8项目废气污染物产生情况 污染源; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; mg/m3; kg/h; kg/h; mg/m3. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 2.3; 0.023; /; 30; 达标. 根据上表可知，本项目实施后废气各污染排放速率、排放浓度均能满足相关标准要求，因此本项目对周围大气环境造成影响极小。 - (2)大气环境影响分析 本项目属于“零土地”项目，不新增污染排放量，与原审批相比，VOCs减少-0.001t/a，故本项目实施不会加重现有大气环境质量。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》，纺织印染工业污染单位有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表4执行，无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按照表5执行,生产厂区内车间外非甲烷总烃参照《排污许单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017)》制定，详见下表。 表4-9项目废气监测要求 监测方案; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测部门. 有组织废气; 印纸、复合、烘干转印设施; DA001; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015); 需委托有资质 单位进行采样 检测. SO2、NOx、颗粒物; 1次/年; 关于印发浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》（浙环函【2019】315号）. 无组织废气; 生产厂区; 厂区内，车间外; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019. 生产厂区; 厂界; 非甲 烷总烃; 1次/半年; 《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 依据：本项目废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南-总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）监测指标要求. |

表4-6项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 污染源 | 污染物名称 | 排放形式 | 产生状况 |  |  | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  | 排放标准(mg/m3) | 排放 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a) | 编号 | 收集效率(%) | 去除率(%) | 风量 | 名称 | 是否可行技术 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 高度 (m) | 直径 (m) | 温度 (℃) | 类型 | 地理坐标 |  | h |
|  | 复合烘干、印纸、转移印花 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15.4 | 0.154 | 0.3704 | DA001 | 80 | 85 | 10000 | 高压静电+活性炭吸附处理装置 | 是 | 2.3 | 0.023 | 0.0556 | 15 | 0.6 | 35 | 一般排放口 | 30.0542,120.259488 | 30 | 2400 |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.039 |  | / | / |  |  |  | 1.6 | 0.016 | 0.039 |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | SO2 |  | / | / | 0.055 |  | / | / |  |  |  | 2.3 | 0.023 | 0.055 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | NOx |  | / | / | 0.255 |  | / | / |  |  |  | 10.6 | 0.106 | 0.255 |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | / | 0.0926 |  | / | / | / |  |  | / | 0.039 | 0.0926 |  |  |  |  |  | 4 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为设备噪声，类比监测同类型企业相同或相似型号设备噪声源强，项目主要设备噪声源强详见下表。 表4-10项目主要噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 八色印刷机; 75; 设置设备基础隔振或壳体阻尼减振如减振垫; 20; 18; 0; 18; 45.2; 昼间8h/d; 20; 25.2; 1m. 2; 六色印刷机; 75; 30; 18; 0; 18; 45.2; 20; 25.2; 1m. 3; 电热印布机; 70; 10; 18; 0; 18; 42.1; 20; 22.1; 1m. 4; 打卷机; 75; 40; 20; 0; 20; 43.6; 20; 23.6; 1m. 5; 复合上胶涂布机; 75; 8; 28; 0; 1; 74.2; 20; 54.2; 1m. 6; 三辊轧光机; 70; 50; 28; 0; 1; 67.2; 20; 47.2; 1m. 7; 工业高速打印机; 75; 1; 18; 0; 1; 73.8; 20; 53.8; 1m. 8; 搅拌机; 75; 54; 28; 0; 2; 73.5; 20; 53.5; 1m. 注：厂房西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。. 3.2噪声环境影响 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图1室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LPli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LPlij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。在室内近似为扩散声场时，按公式（A.8）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表4-11生产车间整体声源对厂界的影响预测 单位：dB（A） 编号; 厂界位置; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准; 达标情况. 1; 东厂界; 53.7; /; /; 60; 达标. 2; 南厂界; 43.1; /; /; 60; 达标. 3; 西厂界; 54.3; /; /; 60; 达标. 4; 北厂界; 55.1; /; /; 60; 达标. 5; 敏感点; 35.2; 54; 54.1; 60; 达标. 从预测结果分析，本项目东、南、西、北厂界噪声贡献值和敏感点噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。根据预测可知，项目运营后噪声对周围影响符合相关标准，在可接受范围。夜间不生产。 3.3监测计划 - 表4-12污染源监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界+敏感点; 昼间噪声; 一次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 依据：《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等监测指标要求. 4、固废 4.1固废源强 （1）城市固体废弃物 本项目不新增员工数量，仍为15人，项目城市固体废弃物主要为职工生活垃圾，产生量按1kg/人.d计，生活垃圾产生量约4.5t/a。 （2）工业固体废弃物 项目一般工业固体废弃物主要为废包装材料、次品、边角料和废纸，根据企业生产经验，产生量约107t/a，收集后出售给物资回收公司。 - 危险固废 ①废活性炭 - 表4-13活性炭更换量计算 单位：t/a 计算依据; <浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南>(试行)中附录A. 废活性炭产生量; 4.25. 更换频次; 3个月/次. 单次填充量不少于; 1.0. 注：根据《杭州市生态环境局关于加强低效挥发性有机物治理设施改造升级工作的通知》（杭环便函〔2022〕192号）：“用于VOCs治理的活性炭采用煤质活性炭或木质活性炭，活性炭结构应为颗粒活性炭。活性炭技术指标应符合LY/T3284规定的优级品颗粒活性炭技术要求，碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%。严格填充量和更换时间。原则上活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。. 废活性炭属于危险废物，废物代码为HW49（900-039-49），经妥善收集后定期交危废资质单位处置。 ②废包装桶、废擦拭布 废包装桶、废擦拭布属危险固废，根据企业现有情况，废包装桶产生量约1.5t/a、废擦拭布产生量约0.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49其他废物，900-041-49，收集于危废暂存间后，定期委托资质单位处理。 4.2污染源强核算结果 表4-14固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 废处理装置; 印刷、复合; 车间; 员工. 名称; 废活性炭; 废包装桶; 废擦拭布; 废包装材料、次品、边角料、废印花纸; 生活垃圾. 属性; 危险固废; 一般固废; 一般固废. 主要有毒有害物质名称; 有机物; 有机物; 有机物; 塑料、纸、布、皮革; 废纸屑、废塑料. 物理性状; 固; 固; 固; 固; 固. 环境危险特性; T; T/In; T/In; /; /. 废物代码; 900-039-49; 900-041-49; 900-041-49; /; /. 年产生量; 4.25; 1.5; 0.5; 107; 4.5. 贮存方式; 袋装; 加盖密闭后堆叠; 袋装; 袋装、扎捆; 桶装. 利用处置方式和去向; 委托有资质的危废处理单位处理; 出售给物资公司回收利用; 环卫公司统一处理. 年利用或处置量; 4.25; 1.5; 0.5; 107; 4.5. 环境管理要求; 暂存于危废仓库; 暂存于一般固废仓库; 设置垃圾收集桶. 表4-15实施前后固废对比情况汇总表 单位：t/a 项目; 本项目; 实施前; 实施后; 变化情况. 废包装材料; 2; 0; 2; +2. 次品、边角料; 5; 0; 5; +5. 废包装桶; 1.5; 1.5; 2.25; +0.75. 废擦拭布; 0.5; 0.5; 0.75; +0.25. 废纸; 100; 100; 100; 0. 废活性炭; 4.25; 0; 4.25; +4.25. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 4.5; 0. 4.3项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 表4-16建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存室; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 西北角; 10m2; 塑料桶; 1年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 1年. 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 塑料桶; 1年. 4.4固体废物管理要求及防治措施 1）固废收集：建立全厂统一的固废分类收集制度，将生活垃圾与工业固废进行分类收集，做好分类收集堆放，严禁固废乱堆乱放，保持厂区整洁生产。 2）废物应及时外运处理，如无法立即外运，则应设置暂存场地，不能露天堆放。盛装的容器上须按要求粘贴标签。 3）一般固废经分类收集后外售物资公司综合利用。 4）危险废物经收集盛放于密封桶内后贮存在室内，委托有资质的危废处置单位处置，并按《危险废物转移联单管理办法》规定向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联系单，做好记录台账。 5）由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行暂存。不同危险固废禁止在同一容器内混装；装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装容器上必须粘贴符合标准（GB18597-2001）所示的标签。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 6）生活垃圾一起由城市环卫部门集中收集后统一处理，企业应做好妥善的收集工作，定期联系环卫部门进行清运。 7）危险废物管理：企业向当地环保部门申报固体废弃物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，必须按《危险废物转移联单管理办法》规定执行，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地生态环境行政主管部门申请领取联系单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门，并做好记录台账。 8）运输采用密闭式运输车，运输过程车厢严禁敞开，禁止车厢破损、密闭性能不好有可能导致撒漏的运输车辆运输固废；车辆行驶路线应尽量绕开居住区，尤其是密集居住区，减少车辆运行对居住区的影响。在具体运营中还应严格按照《道路危险货物运输管理条例》进行操作，并给运输车辆安装特殊识别标志。 9）车间内建设有固废堆放场所，避免固废淋雨冲刷产生二次污染。 4.5固体废物污染防治措施投资估算 本项目固体废物污染防治设施投资估算见下表4-17。 表4-17建设项目环保投资估算 序号; 投资内容; 拟建规模; 投资估算（万元）. 1; 危废仓库改造、危废转移和处置; （现有）10m2; 5. 5、土壤和地下水 （1）污染源及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废储存间、化学品仓库防渗措施不到位，在危废和化学品贮存、转运过程中操作不当引起物料泄漏，造成污染。 - （2）防控措施 ①源头控制 项目暂存的化学品较少，且需采取密封保存；危废仓库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废储存间、化学品仓库进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防控防渗措施 本次将办公区、生产车间和其它与物料或污染物泄漏无关的区域，划定为简单防渗区；项目生产过程不涉及重金属、持久性有机污染物，且生产车间地面已硬化，因此生产车间不需设置重点防渗区；危废仓库、油墨、胶水原料仓库会产生物料或污染物泄漏的区域，划定为一般防渗区。防渗要求见表4-18。 表4-18企业各功能单元分区控要求 防渗级别; 工作区; 防渗要求. 一般防渗区; 危废仓库、油墨、胶水原料仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 简单防渗区; 车间内其他区域; 一般地面硬化. 同时，做好化粪池、废水收集管网的防渗措施，杜绝污水下渗现象发生，并加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生。根据不同分区，采取不同的防渗要求，防渗措施到位，正常状况下，对地下水、土壤环境影响较小。 6、生态 无。 7、环境风险 7.1风险源调查 1、物质危险性调查 根据项目原辅料及产品情况并对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，涉及的主要风险物质为天然气及危险废物。 2、工艺危险性调查 本项目生产过程中主要风险为火灾、爆炸、泄露事故；废气处理设施运行异常导致的废气非正常排放风险；危险废物等渗滤液泄漏风险 7.2风险潜势初判 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 本项目Q值确定情况见表4-19 表4-19危险物料的分布情况 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界储存量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 天然气; /; 0.5; 10; 0.05. 2; 危险废物; /; 6.25; 50; 0.125. 合计; 0.175. 注：1、危险固废临界量参照导则附录表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。2、天然气由管道输送，厂区内无储罐，根据企业提供资料，车间管道内天然气最大贮存量约0.5t。3、①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（169-2018）表B.1中油类物质的临界量。 经计算可知本项目Q=0.175，Q＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，可判断本项目的环境风险潜势为I，环境风险评价进行简单分析即可，不需设置专项评价。 7.3环境风险分析及防范措施 一、风险防范措施 ①原料贮存、生产使过程等环境风险防范 原料设置专门的原料仓库并定期检查，原料暂存处建议安装可燃气体报警仪以及按规范配置消防设施，原料暂存处均应采用防爆电器(防爆灯、防爆风扇等)，并在原料暂存处进出口安装防静电装置，张贴醒目的显示牌。危废设置专门的暂存场所，针对危废类别选用合适的包装容器，危废暂存前需检查包装容器的完整性，严禁将危废暂存于破损的包装容器内，以免物料泄漏污染周围环境，同时对危废暂存区域进行定期检查，以便及时发现泄漏事故并进行处理。 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。生产区域应采用防爆电器(防爆灯、防爆风扇等)，并在成型区安装可燃气体报警仪。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照"生产服从安全"原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。 (2)末端处理过程环境风险防范 确保废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则生产必须停止。为确保处理效果，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。 本项目危险废物贮存及贮存场所建设应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求。 (3)火灾爆炸事故环境风险防范 加强维护，防止爆炸，生产设备、电线线路等进行日常检修和维护，防止发生火灾、爆炸的可能。 (4)天然气泄露 项目烘干系统燃烧器加热所用燃料均为天然气，天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，也比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。但天然气和空气中的氧气混合浓度达到一定的数值(称为爆炸下限)后，遇明火、高热就会发生燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。 针对易燃气体泄漏，应采取以下措施： ①委托专业部门定期对管道进行检修。 ②按消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资。 ③发生泄漏后，迅速关闭天然气管道阀，切断火源，将区内人员撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 ④建立健全预防和管理体系。 （2）环境风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，设单位应及时编制突发环境事件应急预案，并向相应的环境主管部门进行备案。 本项目应在应急预案中明确以下几个方面： ①人员紧急疏散、撤离方案，依据对可能发生事故的分析结果，确定事故现场人员撤离的方式和方法、非事故现场人员应急疏散的方式和方法、抢救人员在撤离前、撤离后的报告以及周边区域的单位和社区人员疏散的方式和方法； ②检测、抢险、救援及控制措施。明确以下几个方面：检测方式、方法，检测人员防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件和方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。 ③危险区的隔离方案，明确以下内容：危险区的设定；事故现场隔离区的划定方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离及交通疏导方法。 ④现场保护与现场洗消方案，明确事故现场的保护措施和事故现场洗消工作的负责人和专业队伍。 ⑤应急救援保障内容：确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；消防设施配置图、现场平面布置图和周边情况图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人；应急通讯系统、应急电源、照明、应急救援设备、物资、药品等；危险化学品运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护设备；外部救援单位互助方式、请求政府协调应急救援力量、应急救援信息咨询。 ⑥预案分级响应条件和事故应急救援终止程序，确定事故应急救援工作结束，通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑦制定详细可行的应急培训计划和演练计划。 同时，应急预案在编制过程中应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。 - 7.5风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施的基础上，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。本项目环境风险简单分析内容见下表： 表4-20建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目. 建设地点; （浙江）省; （杭州）市; （萧山）区; 瓜沥镇; 沿塘村. 地理坐标; 经度; 120.396064; 纬度; 30.178591. 主要危险物质及分布; 原料仓库、危废仓库、天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 详见7.2、7.3环境风险分析及防范措施. 风险防范措施要求. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：技改。 本项目环境风险潜势为，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。. 8、电磁辐射 本项目非广播电台、差转台、电视塔台等电磁辐射类项目，故本评价不再分析电磁辐射影响和保护措施。 9、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为13万元，主要为废气治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的2.9%左右，见表4-21。 表4-21建设项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 隔声降噪设施（如减震垫等）; 3. 2; 废气治理; 活性炭吸附装置; 5. 3; 固废治理; 危废仓库改造、危废转移和处置; 5. 总计; /; 13. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 收集后经高压静电+活性炭吸附装置处理后15m高空排放 | 《纺织染整工业大气 污染物排放标准》 （DB33/962-2015）、《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》(环大气〔2019〕56号） |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 |  | COD、氨氮 | 经化粪池预处理达到纳管标准后直接纳入市政污水管网 | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 |  | Leq（A） | 基础减震、隔声门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 废包装材料、废纸等收集后出售给物资回收公司；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。废包装桶、废活性炭等属危险废物，要求企业委托有资质的危险废物处理公司处理，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤防治措施： 控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 地下水防治措施： ①源头控制措施：采用先进生产工艺，提高清洁生产水平，切实做到各类污染物可达标排放。 ②分区防治措施：1）项目整个厂区地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计。2）固废堆场区域进行防腐、防渗处理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 详见7.2环境风险分析及防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | (1)建议公司重视环境保护工作，设有专(兼)职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 (2)确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 (3)做好雨污分流、清污分流工作，要求加强废水处理，并应做好污水处理设施日常管理，防止废水超标排放。 (4)落实好固体废弃物的出路，生产固废不得随意外排，并禁止焚烧，防止二次污染。 (5)制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育和环保意识，严格管理、规范操作。 (6)建设项目的性质、规模、地址、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据以上分析，杭州彩威纺织科技有限公司年产印花布150万米、箱包100万只、印花涂布加工150万米项目项目选址合理，符合“三线一单”管控要求，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，污染物达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.1482 | 0.15 | 0.1482 | -0.0018 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | +0.055 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255 | +0.255 |
| 废水 | 废水量 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 |
|  | COD | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | -0.018 |
|  | NH3-N | 0.0054 | 0.0054 | 0 | 0.0018 | 0.005 | 0.0018 | -0.0036 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0（未核算） | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 次品、边角料 | 0（未核算） | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废印花纸 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | +0.75 |
|  | 废擦拭布 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | +0.25 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4.25 | +4.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①