建设项目环境保护设施

竣工验收监测报告

项目名称：杭州荣耀玻璃有限公司建设项目

杭州荣耀玻璃有限公司

2018年5月10日

目 录

目 录	2

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、建设项目工程概况	3

3.1 企业概况	3

3.2 企业项目批建情况	3

3.3 生产工艺情况介绍	3

3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施	4

四、环评中环保建议、结论及批复意见	5

4.1 环评建议	5

4.2 环评总结论	5

4.3 环评批复意见（萧环建[2010]537号）	6

五、评价标准	7

5.1 噪声	7

5.2 废水	7

六、监测内容	7

6.1 验收监测期间工况说明	7

6.2 验收监测内容和频次	8

6.3固体废物调查	9

七、监测分析方法和质量保证	10

7.1监测分析方法	10

表7-1 本项目检测方法一览表	10

7.2质量保证和质量控制	10

八、环境管理检查	11

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	11

8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况	11

8.3 环保机构设置和人员的配置情况	11

8.4 环保设施运转情况	11

8.5 厂区环境绿化情况	11

8.6 环评批复意见	12

9.1 结论	14

9.2 建议	14

# 一、前言

杭州荣耀玻璃有限公司位于益农镇众力村。

2010年3月我公司委托浙江工业大学编写了《杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表》。2010年3月24日，通过杭州市萧山区环境保护局审批，详见萧环建[2010]537号《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》。

审批的生产规模为年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套。

现实际卫浴洁具没有生产，且今后也不再生产卫浴洁具。

2018年5月我公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。我公司在此基础上编制了环保设施竣工验收监测报告。

# 二、验收监测依据

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月29日发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局[2001]13号令；

- 《浙江省环境保护局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙江省环境保护局浙环发[2007]12号；

- 《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》，浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省政府令第288号；

- 6、《杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表》，浙江工业大学，2010年3月；

- 7、《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，杭州市萧山区环境保护局萧环建[2010]537号，2010年3月24日。

# 三、建设项目工程概况

## 3.1 企业概况

- 项目名称：杭州荣耀玻璃有限公司建设项目

- 建设性质：新建

- 项目地理位置：本项目位于杭州市萧山区益农镇众力村，项目北面为三益线，隔路为厂房和杂地，东面、西面均为厂房，南面为杂地。

- （4）生产安排与劳动定员：员工15人，正常情况下实行白班制生产，平均日工作8小时，年工作300天。

## 3.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套

目前实际建设规模：年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具不再生产

## 3.3 生产工艺情况介绍

### 3.3.1 工艺流程

图3-1 环评中的生产工艺流程

图3-2实际生产工艺流程

### 3.3.2 主要设备

表3-1主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 批复数量(台） | 实际数量(台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空玻璃生产线 | 1条 | 1条 | / |
| 2 | 切割机 | 1 | 1 | / |
| 3 | 磨边机 | 1 | 0 | / |

### 3.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表3-2。

表3-2 项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料年用量（环评） | 主要原辅材料年用量（实际） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 | 26.4万平方米/a | 26.4万平方米/a |
| 2 | 铝条 | 10t/a | 10t/a |

## 3.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目已取消磨边机，无粉尘等废气产生。

（2）废水

玻璃清洗水经沉淀后循环使用，不外排。本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声为切割机、中空玻璃生产线等机械设备运行产生的噪声。采取隔声降噪减震措施。

（4）固废

本项目产生的固废包括生活垃圾、金属边角料、玻璃屑。金属边角料、玻璃屑出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

# 四、环评中环保建议、结论及批复意见

## 4.1 环评建议

（1）设置隔声效果较好的小操作间，将高噪声设备安装在操作间内，在操作过程中尽量隔绝噪声，使整个车间的平均噪声级降为80 dB(A)；

（2）在满足生产要求的前提下尽量选用低噪声、低功率设备代替高噪声设备；

（3）积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，重点提高生产车间墙体综合隔声量，在其四侧与顶部铺设吸声体，以使车间综合降噪不低于25 dB(A)；

（4）生产车间合理布局，高噪声设备操作间尽量布置在整个厂房的中间区域，生产期间做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝，以减小对环境的彩响；

（5）对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态；

（6）加强车间通风效果，确保良好的工作环境；

（7）固体废物等应分类收集，尽量做到减量化、资源化，防止二次污染；

（8）制定废弃物产生环节、产生形式、产生量、削减措施、再利用和处理方法的消单，落实各项坏保措施，在整个生产过程中控制污染物的排放，使末端各类污染物均能达标排放，同时使污染物减量化、资源化。

## 4.2 环评总结论

从以上分析可见，本项目符合建设项目审批原则，建设单位要认真落实各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，本项目生产过程中产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施之后，不会改变外界环境现有环境功能。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，就环保角度而言，本项目的建设是可行的。

## 4.3 环评批复意见（萧环建[2010]537号）

《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》

杭州荣耀玻璃有限公司：

你单位报来的由浙江工业大学编制的《杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报吿表》己悉，该项目年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套项目，主要设备中空玻璃生产线1条、磨边机1台、切割机1台等，地址在萧山区益农镇众力村，属新建。经审査，根据环境影响报告表结论，同意实施。环境影响报告表中的污染防治对策、 措施基本上可作为项实施和企业环境管理的依据，要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后方可排放，待污水管网建成后，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后统一送到污水处理厂处理达标后排放，磨边废水循环回用，禁止外排。

2、合理布局生产车间，生产过程中产生的少量粉尘必须配套治理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。

3、采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，严禁噪声扰民，禁止夜间生产。

4、固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，不得随意倾倒和丢弃，禁止焚烧，严禁产生二次污染。

5、生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。

6、本项目不得进行喷漆、喷塑等表面处理工艺。

7、项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城建规划。

8、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请益农镇人民政府加强日常监督管理。

# 五、评价标准

## 5.1 噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类。具体标准值见表5-1。

表5-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼 间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 5.2 废水

本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准，远期待项目所在区域内截污管网建成并接污水处理厂，则本项目废水排放执行三级标准，具体见表5-2。

表5-2  污水综合排放标准（GB8978-1996）

| 污染物名称 | 一级 | 三级 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |  |
| CODCr ≤ | 100 | 500 | mg/L |
| SS ≤ | 70 | 400 | mg/L |
| NH3-N ≤ | 15 | 35 | mg/L |
| 动植物油≤ | 10 | 100 | mg/L |
| 磷酸盐（以 P 计） | 0.5 | 8 | mg/L |

NH3-N、磷酸盐（以 P 计）纳管参考《工业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。

# 六、监测内容

## 6.1 验收监测期间工况说明

2018年5月杭州普洛赛斯检测科技有限公司对公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。监测期间生产负荷见表6-1。

表6-1 监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年5月3日产玻璃制品800平方米，5月4日产玻璃制品800平方米，生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

## 6.2 验收监测内容和频次

### 6.2.1监测目的

通过现场监测、调查，考核该项目环保设施的建设、运行各项指标是否达到工程设计指标；运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目环保治理措施的落实情况；检查项目环境管理情况是否规范，检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。

### 6.2.2废水监测

（1））监测点

位于生活污水排放口

（2）监测时间

为2018年5月3日-5月4日

（3）监测项目及频次

监测项目为pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总磷，

频次为一天一次，每天取4个样品。

（4）监测数据

6-2   2018年5月3日废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 达标限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |  |  |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 8.15 | 8.08 | 8.09 | 8.13 | 6-9 |  | 达标 |  |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 70.3 | 78.4 | 80.8 | 64.9 | 100 |  | 达标 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.953 | 0.971 | 0.923 | 0.887 | 15 |  | 达标 |  |
|  | 悬浮物 | mg/L | 25 | 28 | 30 | 27 | 70 |  | 达标 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 0.074 | 0.111 | 0.067 | 0.059 | 0.5 |  | 达标 |  |

6-3  2018年5月4日废水检测表数据（单位mg/L,除pH值外）

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  | 达标限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |  |  |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 8.12 | 8.09 | 8.15 | 8.10 | 6-9 |  |  | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 73.6 | 68.8 | 70.3 | 78.4 | 100 |  |  | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.917 | 0.965 | 0.941 | 0.929 | 15 |  |  | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 26 | 26 | 27 | 29 | 70 |  |  | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.089 | 0.119 | 0.096 | 0.104 | 0.5 |  |  | 达标 |

2018年5月3日-5月4日监测周期内，杭州荣耀玻璃有限公司废水排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

## 6.3固体废物调查

6.3.1 种类和属性

本项目产生的固废如表6-4所示。

表6-4 企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 环评处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 | 与环评处置方式一致 |
| 2 | 金属边角料、玻璃屑 | 一般固废 | 物资公司综合利用 | 与环评处置方式一致 |

6.3.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的固废包括金属边角料、玻璃屑和职工生活垃圾。金属边角料、玻璃屑出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

# 七、监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

## 表7-1 本项目检测方法一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 化学需氧量 氨氮 悬浮物 总磷 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535－2009 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
| 主要检测仪器设备 | 722G可见分光光度计、PHS-3C型pH计、AUW120D电子天平、TU-1810紫外可见分光光度计、GC-2060气相色谱仪 |  |
| 评价依据 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《污水综合排放标准》GB8978-1996 |  |

## 7.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

## 八8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 8.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

杭州荣耀玻璃有限公司明确环境保护管理职责，目前无环境保护管理制度。

## 8.3 环保机构设置和人员的配置情况

杭州荣耀玻璃有限公司无专职环保部门，有兼职的环保人员。

## 8.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 8.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 8.6 环评批复意见

《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》

杭州荣耀玻璃有限公司：

你单位报来的由浙江工业大学编制的《杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报吿表》己悉，该项目年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套项目，主要设备中空玻璃生产线1条、磨边机1台、切割机1台等，地址在萧山区益农镇众力村，属新建。经审査，根据环境影响报告表结论，同意实施。环境影响报告表中的污染防治对策、 措施基本上可作为项实施和企业环境管理的依据，要求你单位在项目实施过程中严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、实行雨污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后方可排放，待污水管网建成后，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后统一送到污水处理厂处理达标后排放，磨边废水循环回用，禁止外排。

2、合理布局生产车间，生产过程中产生的少量粉尘必须配套治理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。

3、采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，严禁噪声扰民，禁止夜间生产。

4、 固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，不得随意倾倒和丢弃，禁止焚烧，严禁产生二次污染。

5、 生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。

6、 本项目不得进行喷漆、喷塑等表面处理工艺。

7、 项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城建规划。

8、项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。

项目实施过程中，请益农镇人民政府加强日常监督管理。

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表8-1。

表8-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 萧环建[2010]537号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址与内容 | 该项目年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套，主要设备中空玻璃生产线1条、磨边机1台、切割机1台等，地址在萧山区益农镇众力村，属新建。 | 取消卫浴洁具生产，取消磨边机，其他建设地址、规模与环评批复一致。具体设备见表3-1。 |
| 废 水 | 实行雨污分流，生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准后方可排放，待污水管网建成后，综合污水经处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后统一送到污水处理厂处理达标后排放，磨边废水循环回用，禁止外排。 | 已落实。清洗废水循环回用，不外排。 生活污水经污水处理设备处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准要求。待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网。 |
| 废 气 | 合理布局生产车间，生产过程中产生的少量粉尘必须配套治理设施，经集中收集处理达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准后方可排放，杜绝废气、粉尘超标排放。 | 已取消磨边机，无粉尘等废气产生。 |
| 噪 声 | 采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达标，严禁噪声扰民，禁止夜间生产。 | 已落实。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物分类妥善处置，积极实行综合利用，不得随意倾倒和丢弃，禁止焚烧，严禁产生二次污染。 | 已落实。本项目无危险固废产生。金属边角料、玻璃屑出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 |
| 其他 | 生产工艺、规模、地址及企业性质等发生重大变化必须重新报批。 本项目不得进行喷漆、喷塑等表面处理工艺。 项目建设用地必须符合土地利用总体规划和城建规划。 项目竣工之日起三个月内必须申报环保“三同时”验收，验收合格后方可投入正式生产。 | 已落实。 |

九、结论和建议

## 9.1 结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2010]537号《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，本项目竣工环境保护验收监测结论如下：

- 已取消磨边机，本项目无粉尘等废气产生。

- 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理设备处理后排放。2018年5月3日-5月4日监测周期内，杭州荣耀玻璃有限公司废水排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级标准。

（3）本项目的主要噪声为切割机、中空玻璃生产线等机械设备运行产生的噪声。

（4）本项目产生的固废包括废生活垃圾、金属边角料、玻璃屑。金属边角料、玻璃屑出售给物资公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

## 9.2 建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

# 附件1萧环建[2010]537号《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》

附件2承诺

承诺

萧山区环保局：

杭州荣耀玻璃有限公司位于益农镇众力村。

2010年3月我公司委托浙江工业大学编写了《杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表》。2010年3月24日，通过杭州市萧山区环境保护局审批，详见萧环建[2010]537号《关于杭州荣耀玻璃有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》。

审批的生产规模为年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套。

现实际卫浴洁具没有生产，且今后也不再生产卫浴洁具。

如确实需要，再报请环保局进行环评审批，并重新进行环保验收。

本公司对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

杭州荣耀玻璃有限公司

# 附件3企业生产报表

2018年5月我公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担本项目环境保护设施竣工验收监测。

2018年5月3日-5月4日产玻璃制品800平方米，生产负荷均达到75%，符合竣工验收条件监测周期内，我公司生产情况如下：

监测周期内企业生产报表

| 生产日期 | 生产情况 |
| --- | --- |
| 2018年5月3日 | 产玻璃制品800平方米 |
| 2018年5月4日 | 产玻璃制品800平方米 |

我公司承诺以上数据真实有效，如有隐瞒，愿承担一切责任。

杭州荣耀玻璃有限公司

# 附件5 建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                                                      审批经办人：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  |  |  | 杭州荣耀玻璃有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地址 |  | 萧山区益农镇众力村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业 类 别 |  |  |  | 玻璃制品制造C314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □技改 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  |  |  | 年产玻璃制品25万平方米、卫浴洁具5000套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试运行日期 |  |  | / |  |
|  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产玻璃制品25万平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | / |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 13.3 |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 萧环建[2010]537号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | 2010年3月24日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评验收审批部门 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 13.3 |  |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  | t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  | 300d/a |  |  |
| 建设单位 |  |  | 杭州荣耀玻璃有限公司 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 蒋华香 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13606712612 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |
| 排放量及主要 污 染 物 |  |  |  | 现有工程(已建+在建) |  |  |  |  |  |  | 本工程(拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程(已建+在建+拟建或调整变更) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实际排放浓度(1) |  | 允许排放浓度(2) |  | 实际排放总量(3) |  | 核定排放总量(4) | 允许排放浓度(5) |  |  |  | 产生量 (6) |  |  | 自身削减量 (7) |  | 实际排 放总量(8) |  | 核定排放总量(9) |  | “以新代老”削减量(10) |  |  |  | 区域平衡替代本工程削减量(11) |  |  |  | 实际排放总量(12) | 核定排放总量(13) |  | 排放增减量(14) |
| 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少   2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量    3、(8)=(6)-(7)，(14)=(8)-(10)-(11)，(12)=(3)-(10)+(8)

4、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年