建设项目环境保护设施

阶段性验收监测报告

项目名称：杭州巽风实业有限公司建设项目

检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

杭州巽风实业有限公司

二0一八年六月

承 诺 书

我公司郑重承诺：对本报告所有内容的真实性和准确性负责，严格按照环保设施竣工验收的要求进行编制，报告内容有任何因造假、失实的情况而产生的法律责任，概由我公司承担。

特此承诺！

单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

年   月   日

目 录

前言	1

1、验收监测依据	2

2、建设项目工程概况	3

3、环评中环保建议、结论及批复意见	5

4、评价标准	6

5、监测内容	8

6、监测分析方法和质量保证	11

7、环境管理检查	13

8、结论	16

# 前言

杭州巽风实业有限公司原名为杭州杰亚特机械有限公司，成立于2014年10月，位于萧山区新塘街道东瑞四路518号，公司分别于2011年（萧环建【2011】2677号）、2014年（萧环建【2014】450号）通过萧山区环保局审批，合计审批内容为年产矿山设备配件1000t、冶金设备配件500t、建筑设备配件1000t、羽绒制品100万套、服装10万套、床上用品10万套、分毛加工3000t的生产规模，又因杭州王燕羽绒制品有限公司于2014年全部并入杭州巽风实业有限公司，故企业继承了杭州王燕羽绒制品有限公司的审批生产内容。因此，目前杭州巽风实业有限公司已经形成年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品102万套、服装12万套、床上用品12万套、分毛加工3300t的生产规模。现因发展需要，拟新增分毛机8台、缝纫机50台等机械设备，扩建现有产品的生产规模。扩建完成后，企业将实现年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t的生产规模，于2018年3月29日通过萧山区环保局审批，审批内容为年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t（萧环建[2018]139号）。

我公司根据企业现有生产情况，矿山、冶金、建筑专用设备配件项目目前未投入生产，故于2018年5月14、15日委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行了环保监测和调查，在此基础上编制了环保设施阶段性验收监测报告。

# 1、验收监测依据

（1）中华人民共和国国务院 253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998年12月；

（2）国家环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

（3）浙江省人民政府省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018年3月；

（4）浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号文《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年；

（5）杭州市环境保护有限公司编制的《杭州巽风实业有限公司建设项目环境影响报告表》，2018年1月；

（6）杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]139号文《关于杭州巽风实业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2018年3月；

# 2、建设项目工程概况

## 2.1 企业概况

（1）项目名称：杭州巽风实业有限公司建设项目

（2）建设性质：扩建

（3）项目地理位置：杭州巽风实业有限公司位于萧山区新塘街道东瑞四路518号，项目东面为03省道东复线，南面为东瑞四路，西面为生产企业，北面隔道路为居民住宅区。

## 2.2 企业项目批建情况

环评批复建设规模：年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t

目前实际建设规模：年产羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t；矿山、冶金、建筑专用设备配件项目目前暂时未生产。本次为阶段性验收。

## 2.3 生产工艺情况

本项目生产工艺流程及产污环节如下：

图1本项目生产工艺流程及产污环节

注：1、鹅（鸭）毛在密闭的分毛机中剥离出鹅（鸭）毛丝绒；

2、面料经裁剪、缝制加工成服装和床上用品；

3、部分裁剪、缝制好的布料用加工好的鹅（鸭）毛进行填充加工成羽绒制品；

生产过程中产生的污染物主要为设备运行时产生的噪声、鹅（鸭）毛废料、面料边角料和设备噪声。

另外，本项目分毛加工不从事原料鹅（鸭）毛的水洗、烘干等生产工艺，只进行简单的分毛处理。

### 2.3.2 主要设备

表2-1建设项目主要设备表

| 设备名称 | 审批数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控车床 | 5台 | 0 | 暂时未购买，阶段性验收 |
| 断料机（电锯） | 1台 | 0 |  |
| 铣床 | 3台 | 0 |  |
| 钻床 | 3台 | 0 |  |
| 普通车床 | 20台 | 0 |  |
| 分毛机 | 16台 | 22台 | 6台备用 |
| 电剪刀 | 10把 | 10把 | / |
| 缝纫机 | 170台 | 170台 | / |

### 2.3.3 原辅材料

本项目原辅材料见表2-2。

表2-2 项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 审批用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 2720t/a | 0 |
| 2 | 鸭毛、鹅毛 | 138000t/a | 138000t/a |
| 3 | 面料 | 1000万m2/a | 1000万m2/a |
| 4 | 水 | 6000t/a | 6000t/a |
| 5 | 电 | 100万KW.h/a | 100万KW.h/a |

## 2.4 污染源及污染物分析和污染治理措施

（1）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为分毛过程中产生的粉尘，经设备自带的除尘装置处理后排放。

（2）废水

本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后达标排放。

（3）噪声

项目噪声主要分毛机、缝纫机等的设备噪声。

加强高噪声设备的维护管理，避免设备不正常运行产生的噪声。夜间不生产。

（4）固废

本项目固废主要有生活垃圾、毛梗和粉尘。毛梗和粉尘由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

# 3、环评中环保建议、结论及批复意见

## 3.1 环评建议

## （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

## （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。

## （3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染。

## （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。

## （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 3.2 环评总结论

## 杭州巽风实业有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 3.3 环评批复意见（萧环建[2018]139号）

关于杭州巽风实业有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

杭州巽风实业有限公司：

- 你单位报来的杭州市环境保护有限公司编制的《杭州巽风实业有限公司建设项目环境影响报告表》已悉。该项目选址于萧山区新塘街道东瑞四路518号，为环境优化准入区，分别于2011年（萧环建[2011]2677号）、2014年（萧环建[2014]450号）通过萧山区环保局审批，2014年杭州王燕羽绒制品有限公司（萧环建[2013]252号）全部并入你公司，现因发展需要，利用企业现有空闲生产车间进行扩建，实现年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t，新增主要设备有分毛机8台、电剪刀3把、缝纫机50台（具体设备清单详见环评报告表第5页表1-2），经审查，根据环评报告结论，同意实施。环评报告中的污染防治对策、措施可作为项目实施和企业环境管理依据。在项目实施过程中你单位应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下各项工作：

1、根据“以新带老”原则，公司必须对所有污染物进行综合治理，落实治理资金，确保“三废”治理设施顺利实施。

2、实行雨污分流、清污分流；生活污水必须经处理达到《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3特别排放限值后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后纳入城市污水管网。

- 3、厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界厂界噪声、振动达标。

- 4、粉尘须配套处理设施，经集中收集收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放后高空排放。

- 5、固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。

- 6、、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。

- 7、项目竣工后必须实施环保“三同地”，验收合格后方可投入正式生产。

- 项目实施过程中，请新塘街道办事处加强日常环境监督管理。

# 4、评价标准

## 4.1废气

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级限值要求，详见表4-1。

表4-1大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

## 4.2废水

废水排放执行《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3中标准，具体指标见表4-2。

表4-2 水污染物特别排放限值 （单位：mg/L，pH值除外）

| 参数 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 悬浮物 | 20 |  |
| CODcr（mg/L） | 50 |  |
| 氨氮（mg/L） | 5 |  |
| 总磷 | 0.5 |  |

## 4.2噪声

本项目噪声主要来源于分毛机、缝纫机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，因此只要加强车间噪声的防治，则本项目噪声影响不大，本次不做检测。

## 4.3固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

# 5、监测内容

## 5.1 验收监测期间工况说明

2018年5月杭州普洛赛斯检测科技有限公司对我公司建设项目进行了环保设施竣工验收监测。

监测期间本项目生产负荷

| 监测工况 | 现场监测期间，2018年5月14日羽绒制品1万套、服装3000套、床上用品2900套、分毛加工36吨，5月15日羽绒制品0.9万套、服装3000套、床上用品2800套、分毛加工35吨，生产负荷达到75%，符合竣工验收条件。 |
| --- | --- |
| 备注 | 全年工作300天 |

## 5.2 验收监测内容和频次

### 5.2.1废气监测结果和评价

监测期间气象参数测定结果

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月14日 | S | 1.31 | 28.7 | 100.7 | 晴 |
| 2018年5月15日 | S | 1.27 | 29.1 | 100.8 | 晴 |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.332 | 0.326 | 0.321 | 0.332 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.400 | 0.369 | 0.404 | 0.406 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.424 | 0.388 | 0.380 | 0.420 | 1.0 |
| 监控点005 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.90 | 0.418 | 0.367 | 0.417 | 1.0 |

无 组 织 废 气 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 参照点002 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.326 | 0.321 | 0.332 | 0.303 | 1.0 |
| 监控点003 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.425 | 0.387 | 0.377 | 0.425 | 1.0 |
| 监控点004 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.421 | 0.386 | 0.378 | 0.421 | 1.0 |
| 监控点005 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.421 | 0.389 | 0.379 | 0.422 | 1.0 |

2018年5月14、15日监测周期内，颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。

### 5.2.3生活污水检测结果和评价

废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.75 | 7.68 | 7.80 | 7.69 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 46.3 | 43.6 | 45.1 | 49.0 | 50 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.38 | 1.25 | 1.34 | 1.35 | 5 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 12 | 10 | 15 | 20 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.193 | 0.141 | 0.170 | 0.185 | 0.5 |

废 水 检 测 结 果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二周期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一频次 | 第二频次 | 第三频次 | 第四频次 |  |
| 废水排放口 | pH值 | / | 7.77 | 7.71 | 7.75 | 7.72 | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 46.3 | 43.6 | 45.1 | 49.0 | 50 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.26 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | 5 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 12 | 10 | 15 | 20 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.141 | 0.178 | 0.215 | 0.207 | 0.5 |

2018年5月14、15日监测周期内，生活污水中pH值、化学需氧量	、氨氮悬浮物、总磷排放浓度能满足《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3中标准。

### 5.2.3噪声监测结果和评价

本项目噪声主要来源于分毛机、缝纫机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，因此只要加强车间噪声的防治，则本项目噪声影响不大，本次不做检测。

### 5.3.4 固体废物调查

5.3.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如下表。

企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 处置方式 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理 | 与环评基本一致 |
| 2 | 毛梗 | 工业固废 | 收集后出售 | 与环评一致 |
|  | 粉尘 |  |  |  |

5.3.4.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目固废主要有生活垃圾、毛梗和粉尘。毛梗和粉尘由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

# 6、监测分析方法和质量保证

## 6.1监测分析方法

本项目检测方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893－1989 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 |

## 6.2质量保证和质量控制

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次监测中应对检测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下：

（1）验收监测中及时了解生产工况情况，保证监测过程中工况符合达到设计规模的75%以上。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）现场采样、分析人员须经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。

（4）本次监测所用仪器、量器均为计量部门鉴定认证和分析人员校准合格的。

（5）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。

（6）监测报告实行三级审核。

# 7、环境管理检查

## 7.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

杭州巽风实业有限公司建设项目环保审批手续基本齐全。基本执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。

## 7.2 环境管理规章制度的建立及其执行情况

我公司有明确环境保护管理职责和环境保护管理制度。

## 7.3 环保机构设置和人员的配置情况

我目前公司无专职环保部门，但有兼职的环保人员。

## 7.4 环保设施运转情况

监测期间环保设施运转正常。

## 7.5 厂区环境绿化情况

厂区四周绿化少，厂房车间、道路规划整齐整洁。

## 7.6 环评批复执行情况

环评批复意见在工程实施中的落实情况见表7-1。

表7-1 环评批复要求落实情况

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及规模 | 该项目选址于萧山区新塘街道东瑞四路518号，为环境优化准入区，分别于2011年（萧环建[2011]2677号）、2014年（萧环建[2014]450号）通过萧山区环保局审批，2014年杭州王燕羽绒制品有限公司（萧环建[2013]252号）全部并入你公司，现因发展需要，利用企业现有空闲生产车间进行扩建，实现年产矿山、冶金、建筑专用设备配件2600t、羽绒制品302万套、服装100万套、床上用品100万套、分毛加工12000t，新增主要设备有分毛机8台、电剪刀3把、缝纫机50台（具体设备清单详见环评报告表第5页表1-2）。 | 该项目选址于萧山区新塘街道东瑞四路518号，其中矿山、冶金、建筑专用设备配件项目目前暂时未生产，其它生产内容、规模、设备与原审的[2018]139号一致。本次为阶段性验收。 |
| 废水 | 实行雨污分流、清污分流；生活污水必须经处理达到《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3特别排放限值后方可排放；待有纳管条件后则预处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后纳入城市污水管网。 | 本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月14、15日监测周期内监测，生活污水中各污染物排放浓度能满足《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3中标准。 |
| 废气 | 粉尘须配套处理设施，经集中收集收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放后高空排放。 | 本项目生产过程中产生的废气主要为分毛过程中产生的粉尘，经设备自带的除尘装置处理后排放。 2018年5月14、15日监测周期内，无组织颗粒物浓度达标排放。 |
| 噪声 | 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界厂界噪声、振动达标。 | 生产车间在生产时关闭门窗。 |
| 固体废弃物 | 固体废弃物必须分类妥善处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | 本项目固废主要有生活垃圾、毛梗和粉尘。毛梗和粉尘由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。 |
| 其他 | 建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺等发生重大变化的，应重新报批。 | 与审批一致 |

# 8、结论

对照《中华人民共和国环境保护法》等环保法律、法规和标准及杭州市萧山区环境保护局萧环建[2018]139号。本公司竣工环境保护验收监测结论如下：

（1）我公司噪声主要来源于分毛机、缝纫机等机械设备，设备运行过程中噪声值较低，由于设备安装在屋内，且噪声不大，生产时关闭门窗，噪声影响不大。

（2）本项目生产过程中产生的废气主要为分毛过程中产生的粉尘，经设备自带的除尘装置处理后排放。

2018年5月14、15日监测周期内，颗粒物无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。

（3）本项目固废主要有生活垃圾、毛梗和粉尘。毛梗和粉尘由物资公司回收再利用，不排放；生活垃圾由村集体统一收集运送到本村垃圾中转站，送环卫部门处理。

（4）本项目产生的废水主要为职工的生活污水。生活污水经污水处理装置处理后排放，经杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年5月14、15日监测周期内监测，生活污水中各污染物排放浓度能满足《羽绒工业水污染物排放标准》（GB21901－2008）中表3中标准。

报表

| 生产日期 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 2018年5月14日 | 羽绒制品 | 1万套 |
|  | 服装 | 3000套 |
|  | 床上用品 | 2900套 |
|  | 分毛加工 | 36吨 |
| 2018年5月15日 | 羽绒制品 | 0.9万套 |
|  | 服装 | 3000套 |
|  | 床上用品 | 2800套 |
|  | 分毛加工 | 35吨 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章